Check-List

DR 400 /180

F-GSRL

Cette check-list n’exclut pas la consultation du manuel de vol

Utilisable uniquement sous vérifications et approbation d’Aéro-club de Chaubuisson        MAJ : juillet 26

Le président  	Le Responsable Pédagogique

PREVOL INTERIEURE

Documents. cartes, clés	: A bord

Devis masse centrage	Devis masse centrage	: Effectué

Verrière………..	Verrière	: Propre, absence de

criques

Largages verrière	Largage verrière	: En place

Sièges, ceintures	: Réglés Vérifiés

Fermeture habitacle	: Vérifiée

Magnéto	: OFF, Clé en Place

Mélange……………………… 	: Etouffoir

Contacts électriques	: Tous sur OFF

Fusibles/disjoncteurs	: Tous enclenchés Balise de détresse	: Armée

Radio 	: OFF

Commandes	Commandes	: Débattement total

Dans le bon sens

Compensateur	: Débattement total

Puis au Neutre

Volets	Volets	:Testés

Sorties Symétrique

Vérifié puis rentrés

Horamètre	: Noté

Altimètre	: Réglé - Ci notée Batterie	: ON

Autonomie	: Vérifiée

Master Radio	: ON

Boîte de Mélange/Intercom	: Vérifiée Réglé

Fréquence 121.5……………	: Ecoute

Radio/Radio Nav/GPS…………: Préréglées puis

(Master Radio)                                        OFF

Panneau Alarmes	: Testé puis JOUR

(NUIT à la demande)

Batterie	: OFF

PREVOL EXTERIEURE

# AILE GAUCHE

Bouchons réservoir 	:  Verrouillé

Volet et aileron	: Vérifiés

Saumon	: Vérifié

Amortisseur	: Vérifié

Bord d’attaque	: Vérifié

Extrados	: Vérifié

Intrados	: Vérifié

Prise air dynamique	: Vérifiée

Pneu GAUCHE	: Vérifié

Carénage de roue	: Vérifié

Frein (absence fuite d’huile): Vérifié

# AVANT

Purges	 : Effectuées

Tuyau d’échappement	: Rigide

Pneu AV	: Vérifié

Carénage de roue	: Vérifié

Fourche	: Retirée

Amortisseur	: Vérifié

Hélice et cône	: Vérifiés

Courroie alternateur	: Vérifiée

Fixations capot moteur	: Vérifiées

Niveau d’huile	: Vérifié

Bouchon	: Verrouillé

Trappe d’huile	: Fermée

# AILE DROITE

Idem Aile Gauche (sauf prise Dynamique) Bouchon réservoir 	:  Verrouillé

ARRIÈRE

Mise à l’air libre réservoir:     : Vérifiée

Phares, Feux de NAV.

Anticollision	: Vérifiés

Antennes VHF/SSR	: Vérifiées

Prise air statique DROITE	: Vérifiée

Gouverne Profondeur (jeu)	: Vérifiée

Compensateur	: Vérifié

Gouverne direction	: Vérifiée

Prise air statique GAUCHE	: Vérifiée

Porte de soute à bagages….. : Fermée

Verrouillée

Anticollision/Phares

Feux de NAV

Alarme décrochage	: Testés

AVANT MISE EN ROUTE

Briefing Avant Mise en Route	: Effectué

(voir page16)

Sièges	: Verrouillés

Chauffage, Ventilation	: OFF

Volets	: Vérifiés Rentrés

Frein de parc	: Serré

Batterie………………………. 	: ON

Alternateur	: OFF

Habitacle		: Fermé   déverrouillé

MISE EN ROUTE

Batterie	: Vérifiée ON

Anticollision	: ON

Sélecteur carburant	: Sur le réservoir

AV le moins plein

1/ Moteur Froid

Mélange	: Plein riche

Anti Givrage Carbu	: ON

Pompe électrique	: ON

Manette de gaz	: 15 injections

Puis au ralenti

2/ Moteur Chaud

Mélange	: Plein Riche

Anti Givrage Carbu	: OFF

Pompe électrique	: OFF

Manette de gaz	: 0 à 2 injections

puis 1cm

3/ Moteur Noyé

Mélange	: Plein Pauvre

Anti Givrage Carbu	: OFF

Pompe électrique	: OFF

Manette de gaz	: Plein Gaz

Magnétos	: Both

Sécurité	: Vérifiée

Frein de parc…………………: Serré + pieds sur

les freins

Manche……………………….: Secteur Arrière

Démarreur……………	.... : ON (15 sec max. )

APRES DEMARRAGE

Régime	: 1200 RPM

Pression d'huile	: Vert

Anti Givrage Carbu	: OFF

APRES MISE EN ROUTE

Alternateur	: ON

Charge	: Vérifiée

Alarme Charge	: Éteinte

Pompe électrique……………	: 0FF

Sélection Réservoirs	 : Effectué

Réservoir AR puis AV le + plein

Pressions essence	: Vérifiées

Alarme Essence	: Éteinte

Heure de Mise en Route	: Notée

Radio	: ON Vérifiée  Essai

Transpondeur	: ON 7000

Aiguille	: Vérifiée

Dépression Gyro	: Vérifiée

Conservateur de cap	: Réglé

Horizon	: Réglé

Altimètre	: Vérifié

Ceintures et harnais	: Attachées

Chauffage, ventilation	: A la demande

Habitacle 	: Verrouillé

Phare Roulage	: A la Demande

Feux de NAV	: ON

Radio	: Annonce

Sécurité	: Vérifiée

Frein de parc	: Desserré

AU ROULAGE

Transpondeur	: ON

Sélecteur carburant

Réservoir AV le plus plein	: Vérifié

Freins	: Testés

Conservateur de cap, ADF	: Vérifiés

Bille, Aiguille	: Vérifiées

Horizon	: Stable

Manche	: Secteur arrière

POINT FIXE

Frein de parc	: Serré + pieds sur

Les freins

Régime	: 1200 RPM

Pression d'huile	: Vert

Température d'huile	: Vert

Mélange	: Plein riche

Anti Givrage Carbu	: OFF

Manche……………………….	: secteur arrière

Régime	: 2000 RPM

Essai magnétos	: Chute < 125 RPM

différence < 50 RPM

Anti Givrage carbu	: Essai

Température carbu	: Vérifiée

Charge batterie	: Vérifiée

Dépression gyro	: Vérifiée

Ralenti	: Essai 600-700 RPM

Régime	: 1200 RPM

AVANT DÉCOLLAGE

Magnétos	: Both

Batterie	: ON

Alternateur	: ON

Commandes	: Libres

Compensateur	     : Réglé

Mélange	: Plein riche

Anti Givrage Carbu	: OFF

Sélecteur carburant

Réservoir AV le plus plein	: Vérifié

Autonomie	: Annoncée

Pompe électrique	: ON

Pression d’huile	: Vert

Température d’huile	: Vérifiée

Volets	: 1er cran

Instruments de vol	: Vérifiés

Ceintures et Harnais	: Attachés

Sièges	: Verrouillés

Habitacle	: Verrouillé

Briefing départ	: Effectué

(voir page16)

Sécurité	: Vérifiée

Radio	: Annonce

Phares	: A la demande

Frein de parc	 Desserré

ALIGNEMENT DECOLLAGE

Transpondeur………………. 	: ALT

Conservateur de cap	: Au QFU

Compas	: Vérifié

Puissance	: Plein gaz

Régime mini plein gaz	: 2220 RPM

Badin	: Actif

Alarmes	: Éteintes

(Sauf volets)

Vr	: 110 km/h

V2	: 150 km/h

V3	: À la demande

Normale  160 km/h

Vz max     150 km/h

Vy           135 km/h

A 300 ft

Volets	: Rentrés

Pompe électrique………….. 	: OFF

Pression essence………….. 	: Vérifiée

Alarmes	: Éteintes

Phare roulage	: OFF

Vitesse montée lisse V3	: À la Demande

CROISIERE

Mélange	: Réglé

Sélecteur carburant

Réservoir AR	: Vérifiée

Gyros	: Réglés

Altimètre	: Réglé – Vérifié

Alarmes	: Éteintes

Phares	: Éteints

AVANT DESCENTE

Mélange	: Plein riche

Sélecteur carburant

Réservoir AV le plus plein	: Vérifié

Gyros	: Réglés

Altimètre	: Au QNH

Anti Givrage Carbu	: À la Demande

Briefing Arrivée	: Effectué

(voir page16)

#### APPROCHE

PALIER

Altimètre	: Au QNH

Ceintures et harnais	: Attachés

Mélange	: Plein riche

Pompe électrique…………… 	: ON

Sélecteur carburant

Réservoir AV le plus plein	: Vérifié

Anti Givrage Carbu	: À la Demande

Régime moteur	: 1500 RPM

Volets	: 1er cran

VFO 170 km/h

Régime moteur	: 1900 RPM

Vi	: 150 km/h

Compensateur	: Réglé

Paramètres moteur	: Vérifiés

Radio	: Annonce

Briefing Atterrissage	: Effectué

(voir page16)

FINALE

Volets	: 2ème cran

Régime moteur	: 1500 RPM

Vi	: 125 km/h

Compensateur	: Réglé

Phares	: ON

Pieds	: Au plancher

Radio	: Annonce

VI courte finale	: 125 km/h

(volets 2ème cran)

135 km/h

(volets 1er cran)

PISTE DEGAGEE

Radio	: Annonce

Transpondeur……………….	: ON

Phare atterrissage	: OFF

Anti Givrage Carbu	: OFF

Pompe électrique	: OFF

Compensateur	: Au neutre

Volets	: Rentrés

#### ARRET MOTEUR

Frein de parc	: Serré

Régime	: 1000 RPM max.

Radio	: Clôture

Radio, Radio-Nav	: OFF

Phare roulage	: OFF

Alternateur	: OFF

Régime	: au ralenti

Magnétos	: Essai coupure

Régime	: 1000 RPM max.

Mélange	: Etouffoir

Magnétos	: OFF, clé retirée

Anticollision	: ON

Batterie	: OFF

Volets	: Sortis

Heure et Horamètre	: Notés

Carnet de route	: Rempli

Blocage et amarrage	: Si besoin

Cache Pitots 	: En place

Check-List	: En Place

Plan de vol	: Clôturé

### Configuration		km/h	RPM	Volets	Altitude	RPM	%	VP	Conso

###### Rotation normale		115	Plein gaz	0 - 10°	0	2500	75	237	38L/H

###### Rotation ( court)		110	Plein gaz	10°	0	2350	65	220	33L/H

###### Montée initiale		150	Plein gaz	10°	2500	2550	75	243	38L/H

###### Montée lisse		160	Plein gaz	0°	2500	2400	65	225	33L/H

###### Montée Vz max		150	Plein gaz	0°	4500	2600	75	248	38L/H

###### Montée pente max		135	Plein gaz	0°	4500	2450	65	230	33L/H

###### Attente			150	1900	0°	6500	2650	75	254	38L/H

###### Approche (VA)		140	1900	10°	6500	2500	65	235	33L/H

###### Finale			125	1500	40°	8500	2700	75	257	38L/H

###### Atterrissage		125	-	40°	8500	2550	65	240	33L/H

###### 2580	65	245	33L/H

LIMITATIONS

VITESSES - CARBURANT

Limitations

VNE		308 KM/H

VNO		260 KM/H

VFE		170 KM/H

Vitesse de finesse rnax		: 150 KM/H

Limite vent de travers	: 22 kts

Poids et charges

Masses à vide                     Voir fiche de pesée

Masse max décollage	1100 kg

Plein d'essence	137 kg

Max en soute	60 kg

Carburant

Plein d'essence	190 L

Utilisable	189 L

Consommation 75%	38 L/H

Autonomie 75%	4 H 50

Huile graduation mini………………..   6

Huile graduation maxi……………….   8

RPM max continu	2700

#### BRIEGFINGS

Mise En Route :

- ATIS ou MTO ;

- Type de MER ;

- Particularité de roulage ;

- QFU ;Type de Décollage ;

- Point de Sortie.

Avant Décollage :

- QFU ;

- Puissance mini Décollage  ;

- Vr, Vi montée ;

- Sens du 1er Virage ;

- Élements de Sortie :

-     Cap ;

- Altitude ;

- Estimée 1er Point.

- Traitement des Pannes.

Arrivée :

- ATIS, Paramètres ou MTO ;

- Top de descente ;

- Tactique d’Arrivée ;

- Moyens Radio/RdoNav ;

- Remise de Gaz (API).

Atterrissage :

- Configuration de Volets ;

- Vitesse d’Approche ;

- Point d’Aboutissement

- Tactique de remise de Gaz (API) ;

- Roulage au sol, Parking.

#### PROCEDURES D’URGENCE

INCENDIE MOTEUR À LA MISE EN ROUTE

En Cas de Feu ou si la Pression d’huile ne monte pas dans les 30 sec :

Mélange	: Etouffoir

Sélecteur carburant	: Fermé

Pompe électrique	: OFF

Batterie	: OFF

INCENDIE en vol

En cas d’incendie en vol, atterrir le plus vite possible sans précipitation.

Feu moteur :

Chauffage, Ventilation	: OFF

Ceintures et harnais	: Attachés

Pompe électrique	: OFF

Mélange	: Etouffoir

Puissance	: Plein réduit

Sélecteur carburant	: OFF

Batterie	: OFF

Feu électrique :

Chauffage, Ventilation	: OFF

Batterie	: OFF

Servitudes électriques	: OFF

#### PROCEDURES D’URGENCE (suite)

Panne Moteur au Décollage (roulage)

S’il reste suffisamment de piste :

Réduire à fond les gaz et s’arrêter dans l’axe, en freinant à la demande.

S’il ne reste pas suffisamment de piste :

Manette des gaz	En Butée Arrière

Volets 	O°

Freins	Freiner

Energiquement

Mélange	Etouffoir

Sélecteur carburant	Fermé

Contact Magnétos	OFF

Batterie	OFF

Panne Moteur immédiatement après le Décollage

Vitesse de Plané	150 KM/H

Mélange	Etouffoir

Sélecteur carburant	Fermé

Contact	Magnétos OFF

Batterie	OFF

# NOTE IMPORTANTE

Atterrir droit devant, en ne faisant que de faibles changements de cap pour éviter les obstacles.

Ne jamais tenter de faire demi-tour vers la piste car l’altitude après le décollage ne le permet  généralement pas.

Panne Moteur EN VOL

Si I’altitude est jugée suffisante pour tenter une remise en marche du moteur :

Prendre la vitesse de meilleure finesse, volets rentrés 150KM/H. Dans ces conditions et sans vent, l’avion parcourt environ 10 fois son altitude.

Sélecteur carburant ……………..Ouvert

Pompe électrique……………… ..ON

Mélange…………………………...Plein riche

Anti Givrage Carbu	……ON

Manette des gaz………………3/4 de la course

en avant

Magnétos………………………… Both

Si l’hélice tourne encore, le moteur devrait se remettre en route.

Si l’hélice est calée, actionner le démarreur.

Si le moteur ne démarre toujours pas, préparer un atterrissage en campagne suivant la procédure ci-dessous.

ATTERRISSAGE FORCÉ EN CAMPAGNE, MOTEUR EN PANNE

Choisir un terrain approprié :

Ceintures et harnais……………….Attachés

Pompe électrique………………….OFF

Mélange…………………………… Etouffoir

Puissance…………………………..Plein réduit

Sélecteur carburant……………….OFF

Batterie……………………………..OFF

Finale

Volets………………………………. 2ème cran

Verrière……………………………Déverrouillée

AEROCLUB DE CHAUBUISSON

Aérodrome de Fontenay-Trésigny -77610-

Tél : 01.64.25.91.45

Fax : 01.64.25.96.91